| Critère | Celebi et al. (2008) | Garnavi et al. (2009) | Pereira et al. (2020) |
| --- | --- | --- | --- |
| But principal | Développer une méthode rapide et précise de détection automatique de contours en dermoscopie. | Identifier le canal de couleur optimal pour la segmentation de lésions, avec seuils automatiques. | Exploiter la texture (LBP) + clustering (k-means++) pour segmenter sans supervision. |
| Approche | Statistical Region Merging (SRM) : fusion statistique de régions homogènes. | Clustering-based Histogram Thresholding après transformation dans 25 canaux de couleur. | Local Binary Patterns (LBP) pour texture + transformation Lab + clustering k-means++. |
| Pipeline | 1. Prétraitement (suppression cadre noir, filtrage médian). 2. SRM : fusion progressive des pixels voisins selon un prédicat statistique. 3. Post-traitement : suppression fond + dilatation morphologique pour rapprocher du contour manuel. | 1. Suppression des poils (DullRazor). 2. Transformation vers 25 canaux de couleur (RGB, HSV, HSI, Lab, XYZ, YCbCr). 3. Filtrage passe-bas + ajustement d’intensité. 4. Seuil automatique (Otsu). 5. Analyse de composantes connexes + opérations morphologiques. | 1. Extraction luminance Y. 2. Calcul LBP → carte de texture. 3. Transformation en espace Lab (canaux a*, b* discriminants). 4. Clustering k-means++ (k=2) répété 3 fois. 5. Sélection automatique du cluster correspondant à la lésion (a*>0). |
| Données utilisées | 90 images dermoscopiques (23 mélanomes, 67 bénignes). Sources : EDRA atlas + cabinets (USA, Australie). | 30 images haute résolution (24 bits). Contours manuels tracés par 4 dermatologues (2 expérimentés + 2 internes). | Plusieurs datasets : • Atlas (sans ground truth → SRM utilisé comme référence). • PH2 (contours fournis). • Dermofit (dataset large et varié). |
| Vérité terrain | 3 contours indépendants de dermatologues (B-spline). | 4 contours indépendants de dermatologues. Analyse aussi de la variabilité inter-experts. | Ground truth disponible (PH2, Dermofit). Pour Atlas → contours SRM comme référence. |
| Mesures d’évaluation | Pourcentage d’erreur de contour (pixels où contour auto ≠ contour manuel). | Sensibilité, spécificité, accuracy, similarité de Sørensen, AUC (ROC). | BE (Border Error), HD (Hausdorff Distance), TDR (True Detection Rate), FPR (False Positive Rate), Jaccard Index (JI). |
| Résultats principaux | SRM = meilleur score moyen d’erreur de contour comparé à OSFCM, DTEA, meanshift, JSEG. Temps ≈ 0,4s par image 768×512. | Meilleurs canaux : X (XYZ) et XoYoR (XYZ+RGB). Accuracy ≈ 97%, AUC ≈ 0,998. Meilleur que SRM/JSEG en précision. | LC > 27 méthodes classiques (Otsu, Chan-Vese, SRM, JSEG…). Compétitif vs 13 méthodes récentes (2015–2019). Très bon Jaccard et faible erreur de bord. |
| Forces | - Méthode non supervisée. - Rapide, robuste. - Bonne précision malgré bords irréguliers. | - Sélection optimale des canaux de couleur. - Évalue inter-experts + propose métrique “similarité”. - Très haute précision. | - Intègre la texture (LBP) + couleur (Lab). - Robuste sur plusieurs datasets. - Compétitif avec deep learning mais plus léger. |
| Limites | - Tendance à détecter contour "intérieur" (nécessite dilatation). - Sensible aux artefacts (poils, bulles). | - Petit dataset (30 images). - Sensibilité aux conditions d’éclairage. | - Sensible aux artefacts externes (poils). - Pas encore testé à très grande échelle. |
| Innovation clé | Adaptation du SRM à la dermoscopie avec stratégie de dilatation post-traitement. | Optimisation de l’espace colorimétrique pour segmentation (X et XoYoR). | Nouvelle combinaison : LBP + clustering pour détecter les zones chaotiques de la lésion. |
| Comparaison avec autres méthodes | Comparé à 4 méthodes de l’état de l’art (fuzzy c-means, DTEA, meanshift, JSEG). | Comparé à SRM et JSEG : performances équivalentes ou supérieures. | Comparé à 27 méthodes classiques + 13 récentes : surpasse presque toutes. |
| Vitesse de calcul | ~0,4 s / image (PC 1.6 GHz, 2008). | Très rapide (seulement traitement scalaire + Otsu). | Rapide (k-means++ + LBP), moins coûteux que réseaux de neurones. |